Q/XZL 008-2022

Q/XZL

绵阳市星之蓝环保科技有限公司

Q/XZL008-2022

镀晶玻璃水

2022-9-15发布                               2022-10-20实施

绵阳市星之蓝环保科技有限公司       发布

Q/XZL008-2022

前言

本标准所称的“镀晶玻璃水”是绵阳市星之蓝环保科技有限公司根据市场需求开发的新产品，因目前无国家标准和行业标准，为指导产品生产、检验和销售，制定本标准。

本标准按照 GB /T1.1给出的规则起草。

本标准的试验方法采用了相应的国家标准和行业标准的规定。

本标准由绵阳市星之蓝环保科技有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：申彦

本标准由绵阳市星之蓝环保科技有限公司负责解释。

本标准于2022年10月首次发布。

玻璃水

1范围

本标准规定了玻璃水的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

Q/XZL008-2022

本标准适用于本公司出品的由多种表面活性剂和助剂、配置而成，用于玻璃门窗、家居、汽车玻璃等玻璃清洁的液体洗涤产品。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件适用于文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版（包括所有的修改单）适用于文件。

GB / T 191包装储运图示标志

GB / T 2828.1-2012计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（ AQL ）检索的逐批检验抽样计划

GB / T 6368-2008表面活性剂水溶液 P 值的测定电位法 GB / T 13173-2008表面活性剂洗涤剂试验方法

QB / T 1224-2012衣料用液体洗涤剂

JJF1070定量包装商品净含量计量检验规则

国家质检总局（2005）第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》

3要求

3.1玻璃水感官指标应符合表1规定

表1感官指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 外观和色泽 | 呈液体状态无沉淀或分层现象,符合规定颜色(浅蓝) |
| 气味 | 符合规定气味，无异昧 |
| 密封性 | 包装容器应密封良好，无渗漏现象 |

3.2瓶身尺寸偏差

玻璃水产品瓶身尺寸规格应符合产品设计尺寸，与标称值的偏差为士5%。

3.3理化指标

玻璃水的理化指标应符合表2规定

表2玻璃水理化指标项目

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| PH 值（1％水溶液、25℃) | 6.0-8.0 |
| 耐热性，50土1℃,10h | 不分层、不浑浊不凝固、不结冰 |
| 耐寒性 | ≥1℃ |

3.4净含量 应符合国家质检总局（200)5第75号令（定量包装商品计量监督管理办法)的规定

Q/XZL008-2022

4．试验方法

4．1感官指标

取适量样品置于烧杯中，在自然光线下目测和鼻嗅。

4.2瓶身尺寸偏差

将产品试样水平放置在检验工作台上，用精度不小于1 mm 直尺或钢卷尺测量。

4.3理化指标

4.3.1 PH 值的测定

按照 GB / T 6368-2008规定方法检验

4.3.2耐热性

按照 QB / T 1224--2012中6.3的规定进行。

4.3.3耐寒性

按照 GB / T 13173-2008规定方法检验。

4.4净含量

按《定量包装商品计量监督管理办法》的规定进行。

5检验规则

5.1检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

5.2出厂检验

5.2.1产品出厂需经工厂检验部门］逐批检验，检验合格方能出厂

5.2.2出厂检验项目为要求中3.13.2的所有要求。

5.2.3组批

以同一工艺、同一原辅材料生产的同一规格产品为一组批。

Q/XZL008-2022

5.2.4抽样方法和抽样数量

5.2.4.1抽样方法

出厂检验应进行全数检验，因批量大，进行全数检验有困难时可实行抽样检验，抽样检验方法按 GB / T 2828.1-2012计数抽样检验程序一次性抽样方案的

规定进行，检验水平为 II 。合格质量水平（ AQL ）取6.5；根据表3抽取样本。

5.2.4.2抽样数量

抽样数量及判定组如表3所列示。

| 批量范围(瓶) | 样本数(瓶) | 合格判定数(瓶) | 不合格判定数(瓶) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~~90 | 13 | 1 | 2 |
| 91~~150 | 20 | 3 | 3 |
| 151~~280 | 32 | 5 | 6 |
| 281~~500 | 50 | 7 | 8 |
| 501~~1200 | 80 | 10 | 11 |
| 1201~~3200 | 125 | 14 | 15 |
| ≥3201 | 200 | 21 | 22 |

5.2.5判定规则

样本中发现不合格数小于等于表3规定的合格判定数（瓶)，则判定该批品合格：若样本中发现的不合格数大于等于表3规定的不合格判定数（ 瓶 )，可用备用样或在原批次中加一倍抽样，进行复检，复检结果合格的，该批次判为合格，复检结果仍不合格的，该批次判为不合格。

5.3型式检验

5.3.1在下列情况下，应进行型式检验：

a) 新产品试制鉴定时：

b) 当原料，工艺、配方有重大改变，可能影响产品性能时； c ）正常生产时每年应进行次型式检验；

d) 产品长期停产1年以上，恢复生产时：

e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时

f）国家质量监督部门提出进行型式检验要求时。

5.5.2型式检验项目为本标准要求中的全部项目。

Q/XZL008-2022

5.4.3型式检验应从出厂合格品中随机抽取，每批数量为4件。

5.4.4检验结果中理化性能指标有一项不合格，则判定产品不合格，人不得复验，若其他项目有不合格，允许加倍抽样复检次：若复检仍有不合格，则判定产品不合格。

6标志、包装、运输和贮存

6.1标志

6.1.1产品包装应注明以下内容： a ）产品名称；

b ）企业名称、地址

e ）标准编号：

d ）生产日期。

6.1.2其标志符号应符合 GB / T 191的规定。

2包装

产品的内外包装应采用适宜的包装材料，防止产品在运输、贮存过程中受损。

6.3运输

产品的运输过程中，应避免挤压，且应加盖防雨篷布，用绳子固定牢靠，避免滑落。

6.4贮存

产品应贮存在阴凉、干燥、通风处，避免潮湿、受热和日晒、挤压。

6.5保质期

在符合规定的运输和贮存条件下，在包装完整未经启封的情况下，产品自生产之日起，保质期二年